Perfeito 👍 Vejo que você já tem os routers Lisboa e Porto interligados via OpenVPN site-to-site no pfSense. Agora você quer adicionar um terceiro router — o Router_Faro (192.168.30.254) — à topologia, criando uma nova VPN e integrando-o à rede existente.

Vamos fazer um guia passo a passo completo e sequencial para configurar o Router_Faro e garantir que ele se comunique com Lisboa e Porto via VPN.

## 🧭 OBJETIVO

Criar uma VPN site-to-site (peer-to-peer) entre o novo Router_Faro (192.168.30.254) e os roteadores existentes:

- Lisboa (192.168.10.254)

- Porto (192.168.20.254)

## 🌐 ENDEREÇAMENTO USADO

| Local | LAN | WAN | VPN Interface | VPN Rede |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lisboa | 192.168.10.254 | 192.168.227.132 | 40.40.40.1 | 40.40.40.0/30 |
| Porto | 192.168.20.254 | 192.168.227.136 | 40.40.40.2 | 40.40.40.0/30 |
| Faro | 192.168.30.254 | 192.168.227.140 (exemplo) | 40.40.41.2 | 40.40.41.0/30 (Lisboa-Faro) |
| Faro–Porto | — | — | 40.40.42.2 | 40.40.42.0/30 (Faro-Porto) |

## 🧩 ETAPAS DE CONFIGURAÇÃO (pfSense)

### 1️⃣ – Configuração inicial do Router_Faro

- Acesse via navegador: https://192.168.30.254

- Entre com o usuário administrador local.

- Configure as interfaces:

  - WAN: conectada à rede externa (por exemplo 192.168.227.140)

  - LAN: 192.168.30.254/24

- Teste conectividade: o Router_Faro deve pingar os IPs WAN de Lisboa e Porto.

### 2️⃣ – Criação do certificado

- Vá em System > Cert. Manager > CAs

  - Adicione a mesma CA raiz usada nos outros roteadores (Lisboa é o servidor principal).

  - Se necessário, exporte o certificado CA de Lisboa e importe em Faro.

- Vá em System > Cert. Manager > Certificates

  - Clique em Add / New Certificate

  - Escolha “Create an internal certificate”

  - Nome: Cert_Faro

  - Common Name: Router_Faro

  - Tipo: Server Certificate

  - Assinado pela CA raiz

### 3️⃣ – Criação da VPN Lisboa ↔ Faro

#### No Router_Lisboa (Servidor)

- Vá em VPN > OpenVPN > Servers

- Clique Add

  - Server Mode: Peer to Peer (Shared Key)

  - Protocol: UDP

  - Interface: WAN

  - Local Port: 1199 (diferente da Lisboa-Porto)

  - Shared Key: clique em “Generate”

  - Tunnel Network: 40.40.41.0/30

  - Local Network: 192.168.10.0/24

  - Remote Network: 192.168.30.0/24

  - Description: VPN_Lisboa_Faro

- Copie a Shared Key (será usada em Faro)

- Salve e aplique.

#### No Router_Faro (Cliente)

- Vá em VPN > OpenVPN > Clients

- Clique Add

  - Server mode: Peer to Peer (Shared Key)

  - Protocol: UDP

  - Server host or address: IP público/WAN de Lisboa (ex.: 192.168.227.132)

  - Port: 1199

  - Shared Key: cole a mesma da Lisboa

  - Tunnel Network: 40.40.41.0/30

  - Local Network: 192.168.30.0/24

  - Remote Network: 192.168.10.0/24

  - Description: VPN_Faro_Lisboa

- Salve e aplique.

### 4️⃣ – Criação da VPN Faro ↔ Porto

#### No Router_Porto (Servidor)

- Vá em VPN > OpenVPN > Servers > Add

  - Server Mode: Peer to Peer (Shared Key)

  - Port: 1200

  - Tunnel Network: 40.40.42.0/30

  - Local Network: 192.168.20.0/24

  - Remote Network: 192.168.30.0/24

  - Description: VPN_Porto_Faro

  - Gere e copie a Shared Key.

#### No Router_Faro (Cliente)

- Vá em VPN > OpenVPN > Clients > Add

  - Server Address: IP WAN do Porto (192.168.227.136)

  - Port: 1200

  - Shared Key: cole a mesma

  - Tunnel Network: 40.40.42.0/30

  - Local Network: 192.168.30.0/24

  - Remote Network: 192.168.20.0/24

  - Description: VPN_Faro_Porto

  - Salve e aplique.

### 5️⃣ – Rotas Estáticas

Para permitir comunicação total entre todas as LANs:

#### Em Lisboa

- Vá em System > Routing > Static Routes

- Adicione:

  - Destination network: 192.168.30.0/24

  - Gateway: 40.40.41.2 (Faro)

#### Em Porto

- Adicione:

  - Destination network: 192.168.30.0/24

  - Gateway: 40.40.42.2

#### Em Faro

- Adicione:

  - 192.168.10.0/24 → Gateway 40.40.41.1 (Lisboa)

  - 192.168.20.0/24 → Gateway 40.40.42.1 (Porto)

### 6️⃣ – Firewall Rules

Em cada roteador, vá em:

- Firewall > Rules > OpenVPN

- Adicione uma regra Pass para permitir Any → Any (para testes).

- Posteriormente, restrinja conforme necessário.

### 7️⃣ – Testes

- Em Faro, pingue:

  - 192.168.10.254 (Lisboa)

  - 192.168.20.254 (Porto)

- Verifique nas páginas Status > OpenVPN se os túneis aparecem Up.

- Teste conectividade das máquinas:

  - Win2022 (Lisboa) → Win7 (Porto)

  - Win2022 → Faro

  - Faro → Win7 (Porto)

### 8️⃣ – (Opcional) – OSPF ou RIP

Se quiser automação de rotas entre os 3 sites, pode configurar RIP ou OSPF usando o pacote Quagga/FRR em cada pfSense, mas inicialmente as rotas estáticas são suficientes.

Se quiser, posso gerar um manual em PDF com capturas e explicações visuais (para uso em aula ou laboratório).
Deseja que eu monte esse PDF baseado neste passo a passo?