📝 Exercícios Teóricos – Redes: Encaminhamento e Tabelas Lógicas

🔹 Parte I – Escolha Múltipla

- Qual é a principal função de um switch numa rede local?

  - A) Atribuir endereços IP aos dispositivos

  - B) Encaminhar pacotes entre redes diferentes

  - C) Encaminhar quadros com base no endereço MAC X

  - D) Traduzir nomes de domínio em endereços IP

- Um router atua principalmente em que camada do modelo OSI?

  - A) Camada 1 – Física

  - B) Camada 2 – Enlace

  - C) Camada 3 – Rede X

  - D) Camada 7 – Aplicação

- O que contém a tabela de um switch?

  - A) Endereços IP e interfaces

  - B) Endereços MAC e portas associadas X

  - C) Rotas e máscaras de sub-rede

  - D) Protocolos de transporte ativos

- Quando um computador envia um pacote para outro fora da sua rede, para onde o envia primeiro?

  - A) Para o DNS

  - B) Para o servidor DHCP

  - C) Para o switch

  - D) Para o gateway (router) X

🔹 Parte II – Verdadeiro ou Falso

- (F ) Os switches armazenam endereços IP nas suas tabelas para encaminhar os pacotes.

- (V ) Um router pode utilizar ARP para descobrir o MAC associado a um IP.

- (F ) O endereço MAC muda de rede em rede, enquanto o IP permanece sempre o mesmo.

- (V ) A tabela de encaminhamento de um router permite-lhe decidir qual o melhor caminho para um IP de destino.

🔹 Parte III – Resposta Curta

- Explica com as tuas palavras o que acontece quando um computador envia um pacote para um IP fora da sua rede.

O  pacote é encaminhado  o mac adress da porta lógica do switch, este encaminha-o para um roteador mais próximo, que por sua vez, analisa e define o caminho mais próximo, com menos saltos entre roteadores, enfim envia o pacote, para que este chegue até o mac adress  associado ao ip de destino

- Indica a diferença entre a tabela de um switch e a tabela de um router.

## Tabela do Switch (CAM Table/MAC Address Table)

Camada de operação: Camada 2 (Enlace)

Conteúdo:

- Endereços MAC dos dispositivos

- Portas físicas onde cada MAC está conectado

- VLAN (se configuradas)

- Timestamp da última atividade

Função:

- Encaminhar quadros dentro da mesma rede local

- Aprender automaticamente os MACs observando o tráfego

- Evitar flooding desnecessário

Exemplo:

MAC Address         Port    VLAN

aa:bb:cc:dd:ee:ff   1       10

11:22:33:44:55:66   3       10

## Tabela do Router (Routing Table/Tabela de Roteamento)

Camada de operação: Camada 3 (Rede)

Conteúdo:

- Redes de destino (endereços IP/máscaras)

- Próximo salto (next hop) ou interface de saída

- Métricas (custo, distância, largura de banda)

- Protocolo que aprendeu a rota (estático, OSPF, RIP, etc.)

Função:

- Encaminhar pacotes entre redes diferentes

- Determinar o melhor caminho para cada destino

- Implementar políticas de roteamento

Exemplo:

Destino             Máscara           Next Hop        Interface   Métrica

192.168.1.0         255.255.255.0     Directly Conn   eth0        0

10.0.0.0            255.0.0.0         192.168.1.1     eth0        1

0.0.0.0             0.0.0.0           192.168.1.1     eth0        1

## Principais Diferenças:

| Aspecto | Switch | Router |
| --- | --- | --- |
| Endereços | MAC (físicos) | IP (lógicos) |
| Âmbito | Rede local | Entre redes |
| Aprendizagem | Automática | Manual/protocolos |
| Encaminhamento | Quadros | Pacotes |
| Inteligência | Simples | Complexa (algoritmos) |

- Porque é que um router precisa de uma máscara de sub-rede nas suas tabelas?

## Principais Razões:

### 1. Determinar a Rede de Destino

A máscara permite ao router identificar que parte do endereço IP representa a rede e que parte representa o host:

Exemplo:

IP destino: 192.168.10.50

Máscara: 255.255.255.0 (/24)

Rede = 192.168.10.0 (parte da rede)

Host = .50 (parte do host)

### 2. Correspondência de Rotas (Route Matching)

O router utiliza a máscara para fazer operações AND e determinar se um IP de destino pertence a uma determinada rede:

IP destino:    192.168.10.50

Máscara:       255.255.255.0

Resultado:     192.168.10.0 ← Esta é a rede de destino

### 3. Seleção da Melhor Rota

Com múltiplas rotas possíveis, a máscara ajuda a escolher a rota mais específica (longest prefix match):

Rotas na tabela:

192.168.0.0/16    → Rota mais geral

192.168.10.0/24   → Rota mais específica ← ESCOLHIDA

0.0.0.0/0         → Rota padrão

### 4. Identificar Redes Diretamente Conectadas

A máscara identifica se o destino está na mesma sub-rede que uma interface do router:

Interface eth0: 192.168.10.1/24

IP destino: 192.168.10.100

Com máscara /24 → Mesma rede → Entrega direta

## Exemplo Prático:

Sem a máscara, o router não saberia se:

- 192.168.10.50 pertence à rede 192.168.10.0/24

- Ou à rede 192.168.0.0/16

- Ou precisa da rota padrão 0.0.0.0/0

A máscara é fundamental para o algoritmo de roteamento funcionar corretamente!

🔹 Parte IV – Análise de Situação

- O PC1 com IP 192.168.1.10 quer comunicar com o PC2 com IP 10.0.0.2. O switch conhece o MAC do PC1 e o router está configurado como gateway da rede 192.168.1.0/24.

Perguntas:

a) Para onde vai o pacote enviado pelo PC1?

O pacote vai para o router (gateway padrão).

Razão: O PC1 compara o IP de destino (10.0.0.2) com a sua própria rede (192.168.1.0/24) e determina que o destino está noutra rede. Por isso, envia para o gateway padrão.

b) Que tabela é consultada pelo switch?

O switch consulta a tabela de endereços MAC (CAM table).

Processo: O switch recebe o quadro do PC1 destinado ao MAC do router e consulta a sua tabela para saber em que porta está conectado o router, encaminhando o quadro para essa porta.

c) O que faz o router com o pacote?

O router:

- Recebe o pacote na sua interface da rede 192.168.1.0/24

- Examina o endereço IP de destino (10.0.0.2)

- Consulta a sua tabela de roteamento

- Determina a melhor rota para a rede 10.0.0.0

- Encaminha o pacote através da interface apropriada para o próximo salto

d) O router consulta que tipo de tabela para decidir o próximo destino?

O router consulta a tabela de roteamento (routing table).

Conteúdo consultado:

- Redes de destino conhecidas

- Interfaces de saída

- Próximos saltos (next hops)

- Métricas das rotas

Esta tabela permite ao router decidir qual o melhor caminho para alcançar a rede 10.0.0.0 onde se encontra o PC2.

🔍 Cenário de Rede para Análise

(Usar a imagem fornecida com PC → Switch → Router)

📘 Questões de Análise

- Identificação de Equipamentos

  - a) Indica o nome e a função de cada equipamento representado na imagem.

  - b) Qual destes equipamentos trabalha na camada 2 do modelo OSI?

- Encaminhamento de Dados

  - a) Quando o PC envia dados para a internet, qual é o primeiro equipamento que recebe esses dados?

  - b) Qual é a função do router neste cenário?

- Tabelas Lógicas

  - a) Que tipo de tabela lógica é usada pelo switch para encaminhar os pacotes?

  - b) O router utiliza que tipo de tabela? Que informação contém?

- Endereços na Comunicação

  - a) Que tipo de endereço (MAC ou IP) o switch usa para tomar decisões?

  - b) E o router, usa que tipo de endereço?

- Fluxo do Pacote

  - a) Descreve, por ordem, o caminho que um pacote percorre desde o PC até à Internet.

  - b) Em cada etapa, qual o endereço de destino que está a ser utilizado?

- Comportamento em Caso de Pacote Desconhecido

  - a) O que faz o switch se receber um pacote com um endereço MAC de destino que não conhece?

  - b) E o que acontece se o router não tiver uma rota para o IP de destino?

- TTL e Fragmentação

  - a) Qual o papel do campo TTL num pacote IP?

  - b) O que acontece se um pacote for maior que o MTU de um dos equipamentos da rede?

- Situações de Erro

  - a) O que acontece se o cabo entre o switch e o router estiver desligado?

  - b) O que poderia impedir o PC de comunicar com a internet mesmo que tudo esteja ligado?

🧠 Desafio Extra (Reflexão)

Se adicionasses um segundo PC na rede, como o switch trataria da comunicação entre os dois PCs? E o router?